Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №2 села Толбазы

Аургазинского района Республики Башкортостан

Секция «Экологические проблемы природы»

Влияние сточных вод Толбазинского молокозавода

на кислотность почвы

Фамилия, имя автора работы:Федорова Елизавета Витальевна,

МБОУ СОШ №2 с.Толбазы, 11 класс

Руководитель: Юнусова Рима Ильдусовна,

учитель биологии

село Толбазы-2016

Оглавление

Введение.	3

Глава 1. Теоретическая часть

1.1.Молокозаводы - один из факторов, определяющих состояние окружающей среды	4

1.2.Основные типы сточных вод молокозавода в процессе производства различных молочных продуктов	5

1.3. Состав сточных вод молокозавода	5

1.4. Причины закисления почвы……………………………………………………………….7

Глава 2. Экспериментальная часть

2.1. Характеристика Толбазинского молокозавода как  источника  загрязнения………….8

2.2. Определение кислотности почвы………………………………………………………….8

2.2.1 Подготовка образцов к химическому анализу	8

2.2.2. Приготовление водной вытяжки	9

2.2.3. Определение актуальной кислотности почвы	10

2.2.4. Определение кислотности почвы по растительности	11

Выводы	12

Приложения………………………………………………………………………………...13-19

Литература …………………………………………………………………………………………………………………………….20

Введение

На территории села Толбазы с  1980  года действует молокозавод. Сколько людей проходят каждый день мимо данного предприятия и видят, что близлежащая  территория, представленная опушкой леса, меняется на глазах. Целыми днями с молокозавода стекают сточные воды, которые загрязняют местный водоем. А люди, проходящие мимо, жалуются на зловонный запах. Тема    исследования актуальная. Предприятие на окраине села Толбазы- это хорошо, но с другой стороны  его влияние на  состояние окружающей среды  не остается бесследным. Данные противоречия выявили проблему  исследования - как  минимизировать  последствия деятельности данного предприятия. Для решения данной проблемы была поставлена цель исследования - оценить влияние сточных вод молокозавода на состояние почвы.

Гипотеза. Если оценить экологическую опасность предприятия, то можно предотвратить негативное влияние молокозавода на состояние окружающей среды. Для  достижения данной цели и  подтверждения  выдвинутой гипотезы были   поставлены следующие задачи:

- изучить литературу по проблеме исследования;

- дать характеристику предприятия, как загрязнителя окружающей среды;

- определить кислотность почвы, подверженной действию сточных вод;

- определить растения, индикаторы  повышенной кислотности почв;

- привлечь внимание общественности и администрации села к проблеме загрязнения водоемов;

- сделать выводы и дать рекомендации.

Научная новизна. Впервые изучены и представлены данные по мониторингу загрязняющих веществ, попадающих в близлежащие территории. Предложена экологическая оценка состояния прилегающей к молокозаводу территории.

Практическая значимость и внедрение результатов исследований.

1. Сделан анализ сточных вод молокозавода по литературным источникам.

2. Сделана экологическая оценка влияния сточных вод на состояние почвы и растительности.

3. Даны рекомендации  молокозаводу, администрации по внедрению системы очистки сточных вод.

Объект исследования:   территория, подвергнутая действию сточных вод.

Предмет исследования: почва.

Глава 1. Теоретическая часть

1.1. Молокозаводы - один из факторов, определяющих состояние окружающей среды. Молокозавод, как и всякое предприятие,  в настоящее время является одним из основных факторов, определяющим состояние окружающей среды. Именно поэтому важное значение приобретает сокращение воздействия  молокозавода на окружающую среду. Задача минимизации воздействия может решаться на двух основных этапах — при планировании и проектировании хозяйственной деятельности и в ходе ее осуществления. В качестве инструмента решения этой задачи при планировании выступает оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)[5]. Это пока единственный действующий российский нормативный документ, регламентирующий ОВОС ‑ Положение «Об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. приказом Минприроды России от 18.07.94 г. № 222).

1.2. Основные типы сточных вод молокозавода в процессе производства различных молочных продуктов:

- технические воды от продувки системы оборотного водоснабжения;

- бытовые сточные воды помещений персонала и администрации;

- поверхностные сточные воды с территории молокозавода;

- промышленные стоки от промывки и обеззараживания технологического оборудования и трубопроводов, сточные воды в результате мокрой уборки цеховых и вспомогательных помещений;

- аварийные спуски молочных продуктов и сыворотки[3].

1.2. Состав сточных вод молокозавода

Cточные воды  молокозаводов представляют собой стойкие эмульсии, содержащие жиры,   множество различных бактерии, масла, молочную сыворотку. В молочную сыворотку переходят почти все соли и микроэлементы молока, а также соли, вводимые при выработке основного продукта. Абсолютное содержание основных зольных элементов в сыворотке следующие: калий 0,09-0,19%, магний 0,009-0,02, кальций 0,04-0,11, натрий 0,03-0,05, фосфор 0,01-0,1, хлор 0,08-0,11%.

В подсырную сыворотку переходит 23-75% сычужного фермента, введенного в молоко. При производстве казеина сыворотка содержит некоторое количество минеральных кислот - соляной или серной[4]. Исходя из этого, вполне понятна мысль создателей санитарных норм СН 245-71, установивших для молочных предприятий (молочных заводов) санитарно-защитную зону в размере 150 м от очистного комплекса до здания основного производства молокозавода, где происходит сам технологический процесс переработки молока с выработкой продуктов. Химический состав сточных вод молокозавода приведен в таблице 1[4].

Таблица 1.

Химический состав сточных вод  молокозавода

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 350 |
| Белки | 1200 |
| Жиры | 100 |
| Хлориды | 150 |
| Азот | 60 |
| Фосфор | 6 |

Из приведенных в таблице данных видно, что высоко количество таких показателей как белков, жиров  и  биогенных  элементов[2].

По приведенному материалу можно сделать следующие выводы:

1) Стоки молокозаводов довольно загрязнены и содержат смесь и суспензий;

2) Стоки молокозаводов заражены в бактериальном отношении;

3) На молокозаводе по производству молока и кисломолочной продукции преобладают кислые стоки с РН 3-4,3.Необходимо также учитывать промывку оборудования слабым раствором соляной кислоты [3].

Сыворотка для молокозавода  является очень актуальной проблемой. С одной стороны сыворотка является продуктом, который можно продавать, но с другой стороны рынок для данного продукта очень мизерный, спрос среди населения практически отсутствует. При этом сыворотка практически не хранится, что приводит к образованию неприятного запаха, так как содержание серы или сульфатов приводит к образованию сероводорода (образующийся в итоге реакции сульфидный анион (S2-) реагирует с катионами водорода (H+) в воде, превращаясь в H2S). Сероводород — это газ, образующийся в сточных водах и являющийся продуктом микробного анаэробного разложения органических веществ. Этим объясняется зловонный запах стоков.

1.3. Причины повышения кислотности почвы

Кислотность определяется величиной pH(реакция среды), она измеряется в пределах 1-. Кислотность почвы обычно находится в пределах 3,3 -8,5. Сточные воды  повышают содержание воды в почве, в результате чего   концентрация кальция и магния в почвенном растворе снижается. Ионы кальция и магния с частичек почвы переходят в почвенный раствор и, в конечном счете, вымываются из почвы. Их место на частичках почвы занимают ионы водорода. Если содержание ионов водорода становится выше, чем гидроксид ионов - то кислотность почвы повышается.

Одна из причин закисления почвы — это естественный биологический процесс, при котором происходит дыхание корней растений и гниение органических остатков в земле. Выделяемый при этом углекислый газ, соединяясь с водой, образует угольную кислоту, которая растворяет соединения кальция и магния. А лишняя влага уносят эти более «подвижные» элементы с поверхности почвы на глубину, что и ведет к закислению.

Сыворотка - это в основном молочная кислота. Как кислотные дожди, содержащие  серную и азотную кислоту, так и сыворотка, содержащая молочную кислоту, имеют повышенную кислотность.  А повышенная кислотность  «сбивает»  обменные процессы в  почве [4].

Глава 2. Экспериментальная часть

2.1. Характеристика Толбазинского молокозавода - как основного источника загрязнителя

Толбазинский молокозавод - один из небольших предприятий, занимающий незначительную площадь села,  но является одним из основных загрязнителей близлежащей территории. Он расположен в южной части села Толбазы, вдоль автомобильной магистрали. С северной части проходит лесная опушка, с востока- расположено озеро, а на западе- жилые дома (Приложение 1).

В зависимости от системы канализационной сети сточные воды должны  отводиться в водоем либо по одному общему коллектору, либо по нескольким. При общей сточной канализации сточные воды попадают в один канализационный водовод и направляются к ближайшему водоему. Это в том случае, если есть очистные сооружения.[4]. Система очистки сточных вод Толбазинского молокозавода  вообще отсутствует. Все сточные воды стекают сначала на опушку леса и потом направляются  в местный водоем (Приложение 2). Эти воды даже «разъедают» асфальтовое покрытие на тротуаре. Сколько раз здесь не прокладывали  асфальт, именно  в том месте, где текут эти воды, образуется пробоина. Поэтому люди  стараются  ходить не  по тротуару, а вынуждены ходить по мосту, по обочине дороги, рискуя жизнью.

2.2. Определение кислотности сточных вод

Значение рН измеряется на шкале от 0 до 14. В воде и водных растворах присутствуют как ионы водорода(Н+), так и гидроксид-ионы (ОН-). Когда концентрация ионов водорода (Н+) в воде или растворе равна концентрации гидроксид-ионов (ОН-) в том же растворе, то такой раствор является нейтральным. Значение рН нейтрального раствора равняются 7 (на шкале от 0 до 14). При растворении  молочной кислоты, которая есть  в составе сыворотки  с молокозавода, повышается концентрация свободных ионов водорода (Н+). Они то и повышают кислотность  сточных вод. Эти сточные воды попадают в почву и так же могут повлиять на  кислотно-щелочной баланс почвы[4] .Мы  определили кислотность сточных вод. Для этого  набрали в  колбу  сточную воду и определили ее кислотность. рН составила 3-4 (Приложение 3).

Сточные воды  молокозавода насыщены не только биогенными элементами, но и имеют повышенную кислотность, мы решили выяснить,  повлияли ли   сточные воды на состояние почвы.

2.2.1 Подготовка образцов к химическому анализу

Для проведения физико-химического анализа мы вначале провели пробоотбор, используя метод конверта (Приложение 4). Точки отбора располагаются так, что мысленно соединенные прямыми линиями, дают рисунок запечатанного конверта. Площадь отбора - 4 кв. метра, брали с каждой точки отбора  по 0,5л почвы (0,5 кг). Пробы были взяты на следующих территориях:

1. Лесная зона.

2.Территория, куда стекают сточные воды.

"...Квартование - прием механического усреднения пробы почвы[8]. Взятый образец с каждой точки  тщательно переместили  на лист фанеры. Все пять проб собрали  вместе, освободили от камней, корней и других включений и тщательно перемешали. После перемешивания из средней массы почвы отобрали 1,5 кг почвы. Измельченный материал мы тщательно перемешали и рассыпали ровным  тонким слоем в виде квадрата, разделили его на четыре сектора. Содержимое двух противоположных секторов отбрасывали, а два оставшихся снова смешивали, оставшуюся пробу высушили до воздушного состояния для получения  водных   вытяжек. Для приготовления воздушно-сухого образца из средней пробы отобрали  100 – 200 г почвы, распределили  тонким слоем и высушили. Затем ее растирали в ступке, просеяли  через сито (Приложение 5).

2.2.2. Приготовление водной вытяжки

Для приготовления водной вытяжки достаточно 20 г воздушно – сухой  просеянной почвы. Почву поместили в колбу на 100 мл, добавили 50 мл дистиллированной воды и взбалтывали в течение 5-10 минут, а затем фильтровали (Приложение 6).

2.2.3. Определение актуальной кислотности почвы

Реакция почвы оказывает большое влияние на развитие растений и почвенных микроорганизмов, на скорость и направленность происходящих в ней химических и биохимических процессов. В природных условиях  рН почвенного раствора  колеблется от 4 до 10. Чаще всего кислотность почвы не выходит за пределы 4-8. Связь между кислотностью почвы и величиной рН приведена в таблице [8].

Зависимость кислотности почвы от рН

| < 4,5 | Сильнокислые почвы |
| --- | --- |
| 4,5 – 5.0 | Среднекислые почвы |
| 5,1 – 5,5 | Слабокислые почвы |
| 5,6 – 6,0 | Близкие к нейтральным |
| 6,1 – 7,0 | Нейтральные почвы |
| > 7,1 | Щелочные почвы |

Актуальная (активная) кислотность - кислотность почвенного раствора. Она измеряется при взаимодействии почвы с дистиллированной водой. Актуальная кислотность зависит от наличия в почвенном растворе свободных органических и минеральных кислот. Актуальная кислотность в почвах проявляется в диапазоне pH от 3 до 7.Этот вид кислотности оказывает непосредственное влияние на корни растений и почвенные организмы[6]. Актуальную кислотность определяют в водной почвенной вытяжке. Для этого необходимо поместить в пробирку или колбу 2 г почвы, добавить 10 мл. дистиллированной воды; полученную суспензию 1: 5 хорошо встряхнуть и дать отстоять осадку; в жидкость внести полоску индикаторной бумаги и, сравнить её цвет с цветной таблицей, сделать вывод о величине pH почвы[1] (Приложение 7).

В наших исследованиях получились следующие результаты:

Территория, куда стекают сточные воды (пункт пробы №1)- кислотность равна 3, а в лесной зоне (пункт пробы №2) - 5. В пункте пробы №2 кислотность почвы повышенная. Пробы  брали  три раза, затем  в выводах написали средние показатели.

| Район взятия пробы | рН |
| --- | --- |
| Лесная зона. | 5 |

Следствием этого может быть повышение  растворимости  соединений железа, марганца, алюминия, бора, меди, цинка. При избытке этих элементов продуктивность растений снижается. Появляются растения – ацидофилы.

2.2.4. Определение кислотности почвы по растительности

Нами  также определена кислотность почвы в полевых условиях -

при помощи растений. В процессе эволюции сформировались три группы растений: ацидофилы - растения кислых почв, нейтрофилы-обитатели нейтральных почв, базофилы- растут на щелочных почвах[8].На ключевых участках произрастают растения ацидофилы – щучка дернистая(Deschampsiacaespitosa) , хвощ полевой(Equisetum arvense), щавелёк малый(Rumexacetosella ), в единичныхэкземплярах - лютик едкий(Ranúnculusácris), горец змеиный (Bistortaofficinalis), ветреница лютиковая(Anemóne ranunculoídes). Кроме этого на всей площади участка произрастает мокрицаполевая(Stellariamedia), что также является доказательством почвенной кислотности.

Выводы

Производственные сточные воды молочных предприятий относятся к группе стоков с органическими загрязнениями и повышенной кислотности. Сточные воды предприятий молочной промышленности в случае сброса их в водоемы без предварительной очистки оказывают вредное воздействие насостояние почвы.  Повышенная кислотность почв угнетает рост и развитие растений.  Происходит это по причине того, что в кислых грунтах преобладает содержание растворимого алюминия и его солей, а также марганца, которые связывают на себе щелочные минералы: кальций, магний, калий, селен и др., препятствуя их усвоению растениями. В кислой почве быстрее и активнее размножаются болезнетворные бактерии и микроорганизмы, а также вредители. Одновременно с этим тормозится развитие и размножение почвообразующих бактерий, относящихся к полезным микроорганизмам

Цель достигнута- оценена экологическая опасность сточных вод. Гипотеза подтверждена. Но эти воду стекают в близлежащий водоем, поэтому наше исследование требует продолжения. Потому что сточные воды, содержащие биогенные элементы, приведут к эвтрофикации водоема.

Рекомендации

- Толбазинскому молокозаводу необходимо создать системы очистки сточных вод;

- местной администрации обратить внимание на состояние канализации

молокозавода;

- местные учреждения санитарно-эпидемиологической службы должны осуществлять выборочный контроль за составом сточных вод.

Приложение 1

Расположение Толбазинского молокозавода

(Автор Федорова Е.)

Приложение 2

Сточные воды, стекающие с молокозавода

Приложение 3

Определение кислотности сточных вод

Приложение 4

Метод конверта

Приложение 5

Квартование

Приложение 6

Приготовление почвенной вытяжки

Приложение 7

Определение актуальной кислотности

Литература

1.  Ашимхина Т.Я.  Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие под ред.– М., АГАР, 2000.

2. Гвоздев В.Д. Очистка производственных сточных вод и утилизация. М., Химия, 1988 – 112 с.

3. Карелин Я.А., Репин Б.Н. Биохимическая очистка сточных вод предприятий пищевой промышленности. – М., Пищевая промышленность, 1974 – 166 с.

4. Кац.  Вода и сточные воды пищевой промышленности. – М., Пищевая промышленность, 1979. – 438 с.

5. http://www.ecobez.ru/ovos.html

6. mirvody.ru›ochistka_stochnyh_vod…vod…molokozavodov

7. voding.ru›…ochistka…stokov-molokozavodov.html

8. Методические указания . Охрана природы. Почвы. Методы отбора объединенных проб почвы и оценки загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов. РД 52.18.156-99" стр.45.